型特殊螺纹手自一体自动喷砂机

招标技术文件

- 总则

- 本文件为特殊螺纹手自一体自动喷砂机招标专用技术要求，投标人所投设备必须完全满足本文件全部技术、性能、结构、安全、环保、验收及服务条款；

- 本文件提出最低技术要求，投标人应提供符合国家 / 行业标准与本文件要求的全新、原厂制造设备；

- 设备为专用非标设备，专为 φ60~φ150mm 特殊螺纹管体喷砂 / 喷丸强化设计，具备自动 + 手动双模式运行能力；

- 设备设计吸收日本喷丸技术，关键系统采用美国 Pangborn 分离技术，确保高效、稳定、环保运行。

二、设备用途与工艺目标

2.1用途

用于特殊螺纹管件除锈、除氧化皮、去污物，实现表面强化、消除内应力、提高抗疲劳 / 抗应力腐蚀性能，延长工件使用寿命。

2.2工艺要求

2.2.1处理标准：GB8923-88；

- 2.2.2表面粗糙度：Ra≤3.2μm；

- 2.2.3单件处理时间：1~2 分钟；

- 2.2.4处理效果均匀、无死角；

三、核心技术参数

3.1主机处理参数

- 3.1.1处理管径：φ60~φ150mm；

- 3.1.2处理螺牙长度：0~200mm；

- 3.1.3一次处理数量：1 件；

- 3.1.4总装机功率：≥ 20kW；

- 3.1.5喷枪数量：4 套；

- 3.1.6丸料类型：棕钢玉、石英砂、玻璃珠等；

- 3.1.7首次加丸量：500kg；

- 3.1.8砂箱最大储砂量：0.5 吨；

3.2丸料循环系统

- 3.2.1提升机：3kW，提升量 30T/h；

- 3.2.2分离器：30T/h，分离效率≥99.5%；

- 3.2.3输送系统：螺旋输送 + 斗式提升，三级迷宫密封（专利防护）；

3.3除尘系统

- 3.3.1除尘方式：一级旋风 + 二级脉冲滤筒 + 三级净化；

- 3.3.2风机：5.5kW；

- 3.3.3风量：5500~6800m³/h；

- 3.3.4除尘效率：≥99.9%；

- 3.3.5排尘浓度：≤40mg/m³；

- 3.3.6整机噪音：≤80dB；

3.4手动喷砂装置

- 3.4.1手持喷枪接口：2 处；

- 3.4.2配置：喷枪 + 胶管 1 套、砂箱 1 套（支持 500mm 短节）；

- 3.4.3与主机共用除尘系统，砂料回收 + 防尘达标；

四、结构与系统要求

4.1整体结构

- 4.1.1组装式结构，占地小、安装维护方便；

- 4.1.2室体：钢板 + 型钢焊接，内壁耐磨橡胶，喷枪区 65 高锰钢护板；

- 4.1.3三级密封防护，防弹丸飞溅、粉尘外泄；

- 4.1.4外观简洁，操作 / 检修便捷；

4.2台车 / 托轮系统

- 4.2.1变频无级调速，适配不同管径；

- 4.2.2管体可旋转、台车可直线移动；

- 4.2.3摆线针轮减速机驱动；

- 4.2.4电缆卷筒供电，故障率低；

- 4.2.5 PLC使用西门子。

4.3控制系统

- 4.3.1优质低压电器 + 变频器；

- 4.3.2自动 / 手动一键切换；

- 4.3.3喷嘴压力自由可调

- 4.3.4时间计时、故障报警、过热保护、多重安全防爆；

- 4.3.5强制联锁：风机→提升机→螺旋输送顺序启动；

4.4环保与安全

- 4.4.1下进上吸式除尘风道，改善操作环境；

- 4.4.2滤筒采用进口微孔复合滤料，寿命≥1 年；

- 4.4.3脉冲清灰，电磁脉冲阀寿命≥20 万次；

- 4.4.4符合 GB16297-1996 环保排放标准；

五、设备性能优势

- 5.1效率比人工喷砂提高约 2 倍；

- 5.2手自一体，兼顾批量生产与异形件补喷；

- 5.3丸料循环利用率高，使用成本低；

- 5.4环保达标，可室内安装，排放效果需满足国家室内排放标准，无需单独除尘间；

- 5.5易损件更换简单，维护成本低；

六、执行标准

- 6.1GB4053-83 登高梯平台栏杆安全标准；

- 6.2JB5545-91 铸造机械安全防护；

- 6.3JB/T8355-96 抛喷丸设备通用技术条件；

- 6.4JB1644-91 铸造机械通用技术条件；

- 6.5GB/T5226.1-96 工业机械电气安全；

- 6.6GB16297-1996 大气污染物排放标准；

- 6.7GB8923-88 钢材表面除锈等级标准；

七、供货范围（最低配置）

- 7.1 QGN-200L 主机 1 台；

- 7.2 4 套喷枪及调节机构；

- 7.3 丸料循环系统（提升机、螺旋输送、分离器、储料箱）；

- 7.4 三级除尘系统整套；

- 7.5 电控系统（手自一体）；

- 7.6 手动喷砂装置 1 套；

- 7.7 进出料辅机 HYPSFJ-150 1 套；

- 7.8 随机易损件：喷嘴及配件5 套；

- 7.9 说明书、原理图、合格证、验收资料全套；

八、安装调试与验收

- 8.1 供方负责指导安装、现场调试、免费培训；

- 8.2出厂前完成厂内负载试车，质检合格方可发货；

- 8.3现场验收项目：

- 8.3.1外观与结构完整性；

- 8.3.2自动 / 手动模式运行；

- 8.3.3处理效率、粗糙度、处理质量；

- 8.3.4除尘、噪音、排放；

- 8.3.5安全联锁与保护功能；

- 8.4连续72 小时无故障试运行达标即为验收合格；

九、质量保证与售后服务

- 9.1质保期：验收合格起12 个月（易损件除外）；

- 9.2设备实行 “三包” 服务；

- 9.3故障响应：48 小时内到达现场处理；

- 9.4长期提供原厂优价备件；

- 9.5全国服务网点，快捷响应；

十、投标人资质要求

- 10.1具备喷砂 / 喷丸非标设备设计制造能力的独立法人；

- 10.2同类设备成功业绩不少于 3 例

- 10.3具备完善质量体系与售后服务体系；

- 10.4所投设备为全新原厂生产，不接受贴牌 / 改装设备；